| Diagnosi energetica Interventi migliorativi |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | EDIFICIO | Condominio |
|  | INDIRIZZO | Via Neruda Bologna |
|  | COMMITTENTE |  |
|  | INDIRIZZO |  |
|  | COMUNE | Bologna |
|  | Software di calcolo EDILCLIMA - EC720 versione 3.2.0 |  |

SOMMARIO INTERVENTI MIGLIORATIVI Edificio : Condominio

SCENARIO 1 : Coibentazione pavimento su portico

| N. | Descrizione intervento | Costo intervento [€] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Coibentazione pavimento su portico | 77019,00 |
| TOTALE |  | 77019,00 |

Prestazioni energetiche stagionali:

| Descrizione | Simbolo | U.M. | Stato di fatto | Scenario | Miglioram. | Var % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prestazione energetica per il riscaldamento | EPh,nren | kWh/m²anno | 218,46 | 208,56 | 9,90 | 4,5 |
| Prestazione energetica per produzione acs | EPw,nren | kWh/m²anno | 0,77 | 0,77 | 0,00 | 0,0 |
| Prestazione energetica per il raffrescamento | EPc,nren | kWh/m²anno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Prestazione energetica per la ventilazione | EPv,nren | kWh/m²anno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Prestazione energetica per l’illuminazione | EPl,nren | kWh/m²anno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Prestazione energetica per il trasporto | EPt,nren | kWh/m²anno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Prestazione energetica globale | EPgl,nren | kWh/m²anno | 219,22 | 209,33 | 9,90 | 4,5 |

Analisi economica:

| Descrizione |  | Stato di fatto | Scenario | Miglioram. | Var % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spesa annua per riscaldamento | [€] | 101182,63 | 96599,91 | 4582,72 | 4,5 |
| Spesa annua per acqua calda sanitaria | [€] | 354,50 | 354,50 | 0,00 | 0,0 |
| Spesa annua per raffrescamento | [€] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Spesa annua per ventilazione | [€] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Spesa annua per illuminazione | [€] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Spesa annua per trasporto | [€] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Spesa annua globale | [€] | 101537,13 | 96954,40 | 4582,73 | 4,5 |

Analisi Economica:

Periodo di osservazione: 20 anni

Tasso di attualizzazione: 4%

Detrazione fiscale: 65% in 10 anni (legge di stabilità 2017)

Indicatori di valutazione

VAN (Valore attuale netto):                                35.608.06 €

PT (Periodo di recupero):                                      tra il 7° e il 8° anno;

TIR (Tasso Interno di Rendimento):                10,7 %.

Confronto classe energetica

| Stato di fatto | Scenario |
| --- | --- |

Interventi sull’involucro edilizio:

Interventi sulle strutture opache:

| N. | Cod. struttura | STATO DI FATTO |  | INTERVENTO MIGLIORATIVO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | S cal [m2] | Usdf [W/m2K] | Tipo isolante | λ [W/mK] | s [mm] | Uim [W/m2K] | Costo [€/m2] |
| 1 | P2 | 1019,52 | 0,950 | Pannello polistirene espanso 30 kg/m³ | 0,033 | 100 | 0,244 | 75,54 |

| Legenda simboli |  |
| --- | --- |
| S cal | Superficie di calcolo interessata dall’intervento |
| Usdf | Trasmittanza iniziale della struttura senza considerare l’intervento migliorativo (stato di fatto) |
| λ | Conduttività termica del materiale isolante utilizzato nell’intervento migliorativo |
| s | Spessore dell’isolante utilizzato nell’intervento migliorativo |
| Uim | Trasmittanza finale della struttura a seguito dell’intervento migliorativo ipotizzato |
| Ugsdf | Trasmittanza iniziale solo vetro senza considerare l’intervento migliorativo (stato di fatto) |
| Uwsdf | Trasmittanza iniziale serramento senza considerare l’intervento migliorativo (stato di fatto) |
| Ugim | Trasmittanza finale solo vetro a seguito dell’intervento migliorativo ipotizzato |
| Uwim | Trasmittanza finale serramento a seguito dell’intervento migliorativo ipotizzato |

SOMMARIO INTERVENTI MIGLIORATIVI Edificio : Condominio

SCENARIO 2 : Coibentazione dell’intercapedine d’aria delle pareti esterne mediante insuflaggio

| N. | Descrizione intervento | Costo intervento [€] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Coibentazione dell’intercapedine d’aria delle pareti esterne mediante insuflaggio | 220110,00 |
| TOTALE |  | 220110,00 |

Prestazioni energetiche stagionali:

| Descrizione | Simbolo | U.M. | Stato di fatto | Scenario | Miglioram. | Var % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prestazione energetica per il riscaldamento | EPh,nren | kWh/m²anno | 218,46 | 138,50 | 79,95 | 36,6 |
| Prestazione energetica per produzione acs | EPw,nren | kWh/m²anno | 0,77 | 0,77 | 0,00 | 0,0 |
| Prestazione energetica per il raffrescamento | EPc,nren | kWh/m²anno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Prestazione energetica per la ventilazione | EPv,nren | kWh/m²anno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Prestazione energetica per l’illuminazione | EPl,nren | kWh/m²anno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Prestazione energetica per il trasporto | EPt,nren | kWh/m²anno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Prestazione energetica globale | EPgl,nren | kWh/m²anno | 219,22 | 139,27 | 79,95 | 36,5 |

Analisi economica:

| Descrizione |  | Stato di fatto | Scenario | Miglioram. | Var % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spesa annua per riscaldamento | [€] | 101182,63 | 64166,42 | 37016,21 | 36,6 |
| Spesa annua per acqua calda sanitaria | [€] | 354,50 | 354,50 | 0,00 | 0,0 |
| Spesa annua per raffrescamento | [€] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Spesa annua per ventilazione | [€] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Spesa annua per illuminazione | [€] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Spesa annua per trasporto | [€] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Spesa annua globale | [€] | 101537,13 | 64520,92 | 37016,21 | 36,5 |

Analisi Economica:

Periodo di osservazione: 20 anni

Tasso di attualizzazione: 4%

Detrazione fiscale: 70% in 5 anni (legge di stabilità 2017)

Indicatori di valutazione

VAN (Valore attuale netto):                                469.201,35 €

PT (Periodo di recupero):                                      tra il 4° e il 5° anno;

TIR (Tasso Interno di Rendimento):                30,4 %.

Confronto classe energetica

| Stato di fatto | Scenario |
| --- | --- |

Interventi sull’involucro edilizio:

Interventi sulle strutture opache:

| N. | Cod. struttura | STATO DI FATTO |  | INTERVENTO MIGLIORATIVO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | S cal [m2] | Usdf [W/m2K] | Tipo isolante | λ [W/mK] | s [mm] | Uim [W/m2K] | Costo [€/m2] |
| 1 | M1 | 6303,01 | 1,250 | Poliuretano a spruzzo | 0,031 | 100 | 0,260 | 34,90 |

| Legenda simboli |  |
| --- | --- |
| S cal | Superficie di calcolo interessata dall’intervento |
| Usdf | Trasmittanza iniziale della struttura senza considerare l’intervento migliorativo (stato di fatto) |
| λ | Conduttività termica del materiale isolante utilizzato nell’intervento migliorativo |
| s | Spessore dell’isolante utilizzato nell’intervento migliorativo |
| Uim | Trasmittanza finale della struttura a seguito dell’intervento migliorativo ipotizzato |
| Ugsdf | Trasmittanza iniziale solo vetro senza considerare l’intervento migliorativo (stato di fatto) |
| Uwsdf | Trasmittanza iniziale serramento senza considerare l’intervento migliorativo (stato di fatto) |
| Ugim | Trasmittanza finale solo vetro a seguito dell’intervento migliorativo ipotizzato |
| Uwim | Trasmittanza finale serramento a seguito dell’intervento migliorativo ipotizzato |

SOMMARIO INTERVENTI MIGLIORATIVI Edificio : Condominio

SCENARIO 3 : Coibent portico+coibent intercapedine

| N. | Descrizione intervento | Costo intervento [€] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Coibentazione dell’intercapedine d’aria mediante insuflaggio | 220110,00 |
| 2 | Coibentazione pavimento | 77019,00 |
| TOTALE |  | 297129,00 |

Prestazioni energetiche stagionali:

| Descrizione | Simbolo | U.M. | Stato di fatto | Scenario | Miglioram. | Var % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prestazione energetica per il riscaldamento | EPh,nren | kWh/m²anno | 218,46 | 128,43 | 90,03 | 41,2 |
| Prestazione energetica per produzione acs | EPw,nren | kWh/m²anno | 0,77 | 0,77 | 0,00 | 0,0 |
| Prestazione energetica per il raffrescamento | EPc,nren | kWh/m²anno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Prestazione energetica per la ventilazione | EPv,nren | kWh/m²anno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Prestazione energetica per l’illuminazione | EPl,nren | kWh/m²anno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Prestazione energetica per il trasporto | EPt,nren | kWh/m²anno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Prestazione energetica globale | EPgl,nren | kWh/m²anno | 219,22 | 129,20 | 90,03 | 41,1 |

Analisi economica:

| Descrizione |  | Stato di fatto | Scenario | Miglioram. | Var % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spesa annua per riscaldamento | [€] | 101182,63 | 59502,17 | 41680,46 | 41,2 |
| Spesa annua per acqua calda sanitaria | [€] | 354,50 | 354,50 | 0,00 | 0,0 |
| Spesa annua per raffrescamento | [€] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Spesa annua per ventilazione | [€] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Spesa annua per illuminazione | [€] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Spesa annua per trasporto | [€] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Spesa annua globale | [€] | 101537,13 | 59856,67 | 41680,46 | 41,0 |

Analisi Economica:

Periodo di osservazione: 20 anni

Tasso di attualizzazione: 4%

Detrazione fiscale: 70% in 5 anni (legge di stabilità 2017)

Indicatori di valutazione

VAN (Valore attuale netto):                                504.809,41 €

PT (Periodo di recupero):                                     tra il 4° e il 5° anno;

TIR (Tasso Interno di Rendimento):                25,3 %.

Confronto classe energetica

| Stato di fatto | Scenario |
| --- | --- |

Interventi sulle strutture opache:

| N. | Cod. struttura | STATO DI FATTO |  | INTERVENTO MIGLIORATIVO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | S cal [m2] | Usdf [W/m2K] | Tipo isolante | λ [W/mK] | s [mm] | Uim [W/m2K] | Costo [€/m2] |
| 1 | M1 | 6303,01 | 1,250 | Poliuretano a spruzzo | 0,031 | 100 | 0,260 | 34,90 |
| 2 | P2 | 1019,52 | 0,950 | Pannello polistirene espanso 30 kg/m³ | 0,033 | 100 | 0,244 | 75,54 |

| Legenda simboli |  |
| --- | --- |
| S cal | Superficie di calcolo interessata dall’intervento |
| Usdf | Trasmittanza iniziale della struttura senza considerare l’intervento migliorativo (stato di fatto) |
| λ | Conduttività termica del materiale isolante utilizzato nell’intervento migliorativo |
| s | Spessore dell’isolante utilizzato nell’intervento migliorativo |
| Uim | Trasmittanza finale della struttura a seguito dell’intervento migliorativo ipotizzato |
| Ugsdf | Trasmittanza iniziale solo vetro senza considerare l’intervento migliorativo (stato di fatto) |
| Uwsdf | Trasmittanza iniziale serramento senza considerare l’intervento migliorativo (stato di fatto) |
| Ugim | Trasmittanza finale solo vetro a seguito dell’intervento migliorativo ipotizzato |
| Uwim | Trasmittanza finale serramento a seguito dell’intervento migliorativo ipotizzato |