| Relazione tecnica di calcolo - prestazione energetica del sistema edificio-impianto |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | EDIFICIO | Condominio |
|  | INDIRIZZO | Via Neruda Bologna |
|  | COMMITTENTE |  |
|  | INDIRIZZO |  |
|  | COMUNE | Bologna |
|  | Software di calcolo EDILCLIMA – EC700 versione 7.2.1 |  |
| - Per. Ind. Andrea Sabattini Via dell’arcoveggio 74 40128 Bologna |  |  |

DATI CLIMATICI DELLA LOCALITÀ

Caratteristiche geografiche

| Località |  |  | Bologna |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Provincia |  |  | Bologna |  |  |
| Altitudine s.l.m. |  |  | 54 |  | m |
| Latitudine nord | 44° 29’ |  | Longitudine est | 11° 20’ |  |
| Gradi giorno |  |  | 2259 |  |  |
| Zona climatica |  |  | E |  |  |

Località di riferimento

| per la temperatura |  | Bologna |
| --- | --- | --- |
| per l’irradiazione | I località: | Bologna |
| II località: |  | Modena |
| per il vento |  | Bologna |

Caratteristiche del vento

| Regione di vento: | B |  |
| --- | --- | --- |
| Direzione prevalente | Sud-Ovest |  |
| Distanza dal mare | > 40 | km |
| Velocità media del vento | 1,6 | m/s |
| Velocità massima del vento | 3,2 | m/s |

Dati invernali

| Temperatura esterna di progetto | -5,0 | °C |
| --- | --- | --- |
| Stagione di riscaldamento convenzionale | dal 15 ottobre al 15 aprile |  |

Dati estivi

| Temperatura esterna bulbo asciutto | 33,0 | °C |
| --- | --- | --- |
| Temperatura esterna bulbo umido | 22,9 | °C |
| Umidità relativa | 43,0 | % |
| Escursione termica giornaliera | 12 | °C |

Temperature esterne medie mensili

| Descrizione | u.m. | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatura | °C | 2,1 | 4,6 | 9,4 | 14,2 | 18,2 | 22,9 | 25,4 | 24,9 | 21,2 | 14,9 | 8,7 | 4,0 |

Irradiazione solare media mensile

| Esposizione | u.m. | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nord | MJ/m² | 1,7 | 2,6 | 3,8 | 5,5 | 7,9 | 9,7 | 9,5 | 6,6 | 4,3 | 3,0 | 1,9 | 1,5 |
| Nord-Est | MJ/m² | 1,8 | 3,2 | 5,4 | 8,5 | 11,1 | 12,8 | 13,6 | 10,5 | 7,0 | 4,1 | 2,1 | 1,6 |
| Est | MJ/m² | 3,5 | 6,1 | 8,8 | 11,9 | 13,8 | 15,2 | 16,8 | 14,3 | 11,1 | 7,6 | 4,2 | 3,3 |
| Sud-Est | MJ/m² | 5,8 | 9,0 | 11,0 | 12,6 | 12,7 | 13,1 | 14,7 | 14,3 | 13,1 | 10,7 | 6,8 | 5,7 |
| Sud | MJ/m² | 7,4 | 10,7 | 11,6 | 11,2 | 10,2 | 10,0 | 11,1 | 12,0 | 12,9 | 12,4 | 8,5 | 7,2 |
| Sud-Ovest | MJ/m² | 5,8 | 9,0 | 11,0 | 12,6 | 12,7 | 13,1 | 14,7 | 14,3 | 13,1 | 10,7 | 6,8 | 5,7 |
| Ovest | MJ/m² | 3,5 | 6,1 | 8,8 | 11,9 | 13,8 | 15,2 | 16,8 | 14,3 | 11,1 | 7,6 | 4,2 | 3,3 |
| Nord-Ovest | MJ/m² | 1,8 | 3,2 | 5,4 | 8,5 | 11,1 | 12,8 | 13,6 | 10,5 | 7,0 | 4,1 | 2,1 | 1,6 |
| Orizzontale | MJ/m² | 4,5 | 7,9 | 12,1 | 17,3 | 21,0 | 23,6 | 25,6 | 21,0 | 15,4 | 9,9 | 5,3 | 4,1 |

| Irradianza sul piano orizzontale nel mese di massima insolazione: | 296 | W/m2 |
| --- | --- | --- |

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

| Descrizione della struttura: Muro esterno parete Nord isolato | Codice: M4 |
| --- | --- |

| Trasmittanza termica | 0,187 | W/m2K |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Spessore | 400 | mm |  |
| Temperatura esterna (calcolo potenza invernale) | -5,0 | °C |  |
| Permeanza | 19,390 | 10-12kg/sm2Pa |  |
| Massa superficiale (con intonaci) | 329 | kg/m2 |  |
| Massa superficiale (senza intonaci) | 247 | kg/m2 |  |
| Trasmittanza periodica | 0,009 | W/m2K |  |
| Fattore attenuazione | 0,047 | - |  |
| Sfasamento onda termica | -12,2 | h |  |

Stratigrafia:

| N. | Descrizione strato | s | Cond. | R | M.V. | C.T. | R.V. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Resistenza superficiale interna | - | - | 0,130 | - | - | - |
| 1 | Malta di calce o di calce e cemento | 15,00 | 0,900 | 0,017 | 1800 | 1,00 | 23 |
| 2 | Mattone forato | 80,00 | 0,400 | 0,200 | 775 | 0,84 | 9 |
| 3 | Poliuretano Isofor | 100,00 | 0,030 | 3,333 | 23 | 0,84 | 1 |
| 4 | Mattone semipieno | 120,00 | 0,632 | 0,190 | 1508 | 0,84 | 9 |
| 5 | Malta di calce o di calce e cemento | 15,00 | 0,900 | 0,017 | 1800 | 1,00 | 23 |
| 6 | FORTLAN DIBI | 50,00 | 0,036 | 1,389 | 38 | 1,25 | 150 |
| 7 | Rasante ISOL CEM con rete DAKOTA | 20,00 | 0,470 | 0,043 | 1350 | 1,00 | 11 |
| 8 | Fondo al Quarzo MASIBO | 0,20 | 0,400 | 0,001 | 1520 | 1,00 | 11 |
| 9 | Spatolato MASIBO | 0,20 | 0,550 | 0,000 | 1680 | 1,00 | 11 |
| - | Resistenza superficiale esterna | - | - | 0,040 | - | - | - |

Legenda simboli

| s | Spessore | mm |
| --- | --- | --- |
| Cond. | Conduttività termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi | W/mK |
| R | Resistenza termica | m2K/W |
| M.V. | Massa volumica | kg/m3 |
| C.T. | Capacità termica specifica | kJ/kgK |
| R.V. | Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto | - |

Caratteristiche igrometriche dei componenti opachi secondo UNI EN ISO 13788

| Descrizione della struttura: | Muro esterno parete Nord isolato | Codice: M4 |
| --- | --- | --- |

| [x] | La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa superficiale. |
| --- | --- |
| [] | La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale. |
| [x] | La struttura è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale, ma la quantità è rievaporabile durante la stagione estiva. |

Condizioni al contorno

Temperature e umidità relativa esterne variabili, medie mensili

| Temperatura interna nel periodo di riscaldamento | 20,0 | °C |
| --- | --- | --- |

| Umidità relativa interna costante, pari a | 65 | % |
| --- | --- | --- |

Verifica criticità di condensa superficiale

| Verifica condensa superficiale (fRSI,max < fRSI) | Positiva |  |
| --- | --- | --- |

| Mese critico |  | gennaio |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fattore di temperatura del mese critico | fRSI,max | 0,815 |  |
| Fattore di temperatura del componente | fRSI | 0,954 |  |
| Umidità relativa superficiale accettabile |  | 80 | % |

Verifica del rischio di condensa interstiziale

| Verifica condensa interstiziale | Negativa |  |
| --- | --- | --- |

| Quantità massima di condensa durante l’anno | Ma | 436 | g/m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Quantità di condensa ammissibile | Mlim | 46 | g/m2 |
| Verifica di condensa ammissibile (Ma < Mlim) |  | Negativa |  |

| Mese con massima condensa accumulata | febbraio |
| --- | --- |
| L’evaporazione a fine stagione è | Completa |

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

| Descrizione della struttura: Muro esterno isolato con resina ISOFOR | Codice: M5 |
| --- | --- |

| Trasmittanza termica | 0,253 | W/m2K |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Spessore | 335 | mm |  |
| Temperatura esterna (calcolo potenza invernale) | -5,0 | °C |  |
| Permeanza | 80,991 | 10-12kg/sm2Pa |  |
| Massa superficiale (con intonaci) | 300 | kg/m2 |  |
| Massa superficiale (senza intonaci) | 245 | kg/m2 |  |
| Trasmittanza periodica | 0,080 | W/m2K |  |
| Fattore attenuazione | 0,320 | - |  |
| Sfasamento onda termica | -9,6 | h |  |

Stratigrafia:

| N. | Descrizione strato | s | Cond. | R | M.V. | C.T. | R.V. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Resistenza superficiale interna | - | - | 0,130 | - | - | - |
| 1 | Malta di calce o di calce e cemento | 15,00 | 0,900 | 0,017 | 1800 | 1,00 | 23 |
| 2 | Mattone forato | 80,00 | 0,400 | 0,200 | 775 | 0,84 | 9 |
| 3 | Poliuretano Isofor | 100,00 | 0,030 | 3,333 | 23 | 0,84 | 1 |
| 4 | Mattone semipieno | 120,00 | 0,632 | 0,190 | 1508 | 0,84 | 9 |
| 5 | Rasante ISOL CEM con rete DAKOTA | 20,00 | 0,470 | 0,043 | 1350 | 1,00 | 11 |
| 6 | Fondo al Quarzo MASIBO | 0,20 | 0,400 | 0,001 | 1520 | 1,00 | 11 |
| 7 | Spatolato MASIBO | 0,20 | 0,550 | 0,000 | 1680 | 1,00 | 11 |
| - | Resistenza superficiale esterna | - | - | 0,040 | - | - | - |

Legenda simboli

| s | Spessore | mm |
| --- | --- | --- |
| Cond. | Conduttività termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi | W/mK |
| R | Resistenza termica | m2K/W |
| M.V. | Massa volumica | kg/m3 |
| C.T. | Capacità termica specifica | kJ/kgK |
| R.V. | Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto | - |

Caratteristiche igrometriche dei componenti opachi secondo UNI EN ISO 13788

| Descrizione della struttura: | Muro esterno isolato con resina ISOFOR | Codice: M5 |
| --- | --- | --- |

| [x] | La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa superficiale. |
| --- | --- |
| [] | La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale. |
| [x] | La struttura è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale, ma la quantità è rievaporabile durante la stagione estiva. |

Condizioni al contorno

Temperature e umidità relativa esterne variabili, medie mensili

| Temperatura interna nel periodo di riscaldamento | 20,0 | °C |
| --- | --- | --- |

| Umidità relativa interna costante, pari a | 65 | % |
| --- | --- | --- |

Verifica criticità di condensa superficiale

| Verifica condensa superficiale (fRSI,max < fRSI) | Positiva |  |
| --- | --- | --- |

| Mese critico |  | gennaio |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fattore di temperatura del mese critico | fRSI,max | 0,815 |  |
| Fattore di temperatura del componente | fRSI | 0,939 |  |
| Umidità relativa superficiale accettabile |  | 80 | % |

Verifica del rischio di condensa interstiziale

| Verifica condensa interstiziale | Negativa |  |
| --- | --- | --- |

| Quantità massima di condensa durante l’anno | Ma | 728 | g/m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Quantità di condensa ammissibile | Mlim | 46 | g/m2 |
| Verifica di condensa ammissibile (Ma < Mlim) |  | Negativa |  |

| Mese con massima condensa accumulata | febbraio |
| --- | --- |
| L’evaporazione a fine stagione è | Completa |